- Kazalo

- Isokorb Tip K 		– stran   2

Isokorb Tip Q 		– stran   8

Isokorb Tip D 		– stran 17

Isokorb Tip ABXT		– stran 19

Isokorb Tip W 		– stran 20

Isokorb Tip KST 		– stran 21

- Isokorb Tip ZST		– stran 22

- Isokorb Tip QST 		– stran 23

- Isokorb Tip ZQST		– stran 24

- Isokorb Tip KS 		– stran 25

- Isokorb Tip QS 		– stran 27

- Tronsole 			– stran 28

- SLD plus 			– stran 37

- ESD				– stran 41

- Bole				– stran 45

| 01 | Schöck Bauteile Ges.m.b.H |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01 | Schöck Isokorb® - nosilni element za termično ločitev |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.01 | Schöck Isokorb® Tip K |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.01.0001 | Schöck Isokorb® K10S-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0002 | Schöck Isokorb® K20S-CV30-V8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0003 | Schöck Isokorb® K30S-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0004 | Schöck Isokorb® K40S-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0005 | Schöck Isokorb® K50S-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0006 | Schöck Isokorb® K60S-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0007 | Schöck Isokorb® K70M-CV30-V8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0008 | Schöck Isokorb® K70M-CV30-V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0009 | Schöck Isokorb® K70M-CV30-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0010 | Schöck Isokorb® K80M-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0011 | Schöck Isokorb® K80M-CV30-V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0012 | Schöck Isokorb® K80M-CV30-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0013 | Schöck Isokorb® K90M-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0014 | Schöck Isokorb® K90M-CV30-V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0015 | Schöck Isokorb® K90M-CV30-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0016 | Schöck Isokorb® K100M-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0017 | Schöck Isokorb® K100M-CV30-V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0018 | Schöck Isokorb® K100M-CV30-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0019 | Schöck Isokorb® K110L-CV30-V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.01.0020 | Schöck Isokorb® K110L-CV30-V12 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02 | Schöck Isokorb® Tip Q |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.02.0001 | Schöck Isokorb® Q10S-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0002 | Schöck Isokorb® Q20S-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0003 | Schöck Isokorb® Q30S-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0004 | Schöck Isokorb® Q40M-CV40 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektant a(statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02.0005 | Schöck Isokorb® Q50M-CV40 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02.0006 | # Schöck Isokorb® Q60M-CV40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02.0007 | # Schöck Isokorb® Q10S-VV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0008 | # Schöck Isokorb® Q20S-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0009 | # Schöck Isokorb® Q30S-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.02.0010 | # Schöck Isokorb® Q40M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02.0011 | # Schöck Isokorb® Q50M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektant a(statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02.0012 | # Schöck Isokorb® Q60M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip Q, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje(balkonske)od notranje(stropne) plošče za podprte balkone ali
lože.Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck ISOKORB po EC2
normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 20 cm

| 01.01.02 | Schöck Isokorb® Tip QP |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.02.0013 | Schöck Isokorb® QP10S-CV30 |
| --- | --- |

- Schöck Isokorb® tip QP10S, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 0,30m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm Neopor λ = 0,031 W/mK
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0014 | Schöck Isokorb® QP20S-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP10S, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 0, 40m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm Neopor λ = 0,031 W/mK

- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0015 | Schöck Isokorb® QP30S-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP30S, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,50 m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0016 | Schöck Isokorb® QP40M-CV40 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP40S, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,30 m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0017 | Schöck Isokorb® QP50M-CV40 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP50M, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,40m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0018 | # Schöck Isokorb® QP60M-CV40 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP60M, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,50 m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0019 | # Schöck Isokorb® QP70L-CV40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schoeck Isokorb® tip QP70L kot nosilni element za ermično ločitev
zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože.
Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem
izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,30 m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0020 | # Schöck Isokorb® QP80L-CV40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schoeck Isokorb® tip QP80L, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,40m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0021 | # Schöck Isokorb® QP10S-VV |
| --- | --- |

Schoeck Isokorb® tip QP10S VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,30m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0022 | # Schöck Isokorb® QP20S-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP20S VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,40m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0023 | # Schöck Isokorb® QP30S-VV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP30S VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,50m
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

| 01.01.02.0024 | # Schöck Isokorb® QP 40M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP40M VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,30m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0025 | # Schöck Isokorb® QP 50M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP50M VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,40m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0026 | # Schöck Isokorb® QP 60M-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP60M VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,50m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0027 | # Schöck Isokorb® QP 70L-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP70L VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,30m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.02.0028 | # Schöck Isokorb® QP 80L-VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QP80L VV, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 0,40m
- višina elementa: 20-25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 20cm

| 01.01.03 | Schöck Isokorb® Tip D |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.03.0001 | Schöck Isokorb® D10M-VV6-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip D, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje  (stropne) plošče. Za neprekinjene stropne površine. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.03.0002 | Schöck Isokorb® D20M-VV6-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip D, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje  (stropne) plošče. Za neprekinjene stropne površine. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.03.0003 | Schöck Isokorb® D30M-VV8-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip D, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje  (stropne) plošče. Za neprekinjene stropne površine. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.03.0004 | Schöck Isokorb® D40M-VV8-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip D, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje  (stropne) plošče. Za neprekinjene stropne površine. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.03.0005 | Schöck Isokorb® D50M-VV8-CV30 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip D, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje  (stropne) plošče. Za neprekinjene stropne površine. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- dolžina elementa: 1 m

- višina elementa: 16-25 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

| 01.01.04 | Schöck Isokorb® Tip ABXT |  |
| --- | --- | --- |

| 01.01.04.0001 | Schöck Isokorb® ABXT-L250 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip ABXT, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanje AB konzole kot ležišče za obzidavo zidov od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika)

nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 25cm
- višina elementa: 15-25cm
- debelina izolacijske plasti: 12cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm

01.01.05.	Schöck Isokorb® Tip W

| 01.01.05.0001 | Schöck Isokorb® W10S |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip W, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanjih vertikalnih sten od notranjih vertikalnih sten. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- višina elementa: 100-350 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 15-25 cm

| 01.01.05.0002 | Schöck Isokorb® W20M |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip W, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), kot nosilni element za termično ločitev zunanjih vertikalnih sten od notranjih vertikalnih sten. Prenaša pozitivne in negativne obremenitve. Izvedba v skladu s statičnim iračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- višina elementa: 100-350 cm

- debelina izolacijske plasti: 8 cm

- minimalna debelina AB plošče: 15-25 cm

| 01.02 | Schöck Isokorb® |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.01 | Schöck Isokorb® Tip KST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.01.0001 | Schöck Isokorb® KST 16 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KST16, kot nosilni element za termičmo ločitev zunanjega nepodprtega-prosto previsnega jeklenega

nosilca od notranjega jeklenega nosilca. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: min.19cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.01.0002 | Schöck Isokorb® KST 22 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KST22, kot nosilni element za termičmo ločitev zunanjega nepodprtega-prosto previsnega jeklenega

nosilca od notranjega jeklenega nosilca. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.

- višina elementa: min.19cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.02 | Schöck Isokorb® Tip ZST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.02.0001 | Schöck Isokorb® ZST 16 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip ZST16,kot nosilni element za termično ločitev zunanjega jeklenega nosilca od jeklene konstrukcije za prenos normalnih sil. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 6cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.02.0002 | Schöck Isokorb® ZST 22 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip ZST22, kot nosilni element za termično ločitev zunanjega jeklenega nosilca od jeklene konstrukcije za prenos normalnih sil. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 6cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.03 | Schöck Isokorb® Tip QST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.03.0001 | Schöck Isokorb® QST 16 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QST16, kot nosilni element za termično ločitev zunanjega jeklenega nosilca od notranjega jeklenega nosilca. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oziroma projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: min.8cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.03.0002 | Schöck Isokorb® QST 22 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QST22, kot nosilni element za termično ločitev zunanjega jeklenega nosilca od notranjega jeklenega nosilca. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oziroma projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: min.8cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.04 | Schöck Isokorb® Tip ZQST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.04.0001 | Schöck Isokorb® ZQST 16 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip ZQST16 kot nosilni element za termično ločitev zunanjega
jeklenega nosilca od jeklene konstrukcije za prenos normalnih inprečnih sil.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 8cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.04.0002 | Schöck Isokorb® ZQST 22 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip ZQST22 kot nosilni element za termično ločitev zunanjega
jeklenega nosilca od jeklene konstrukcije za prenos normalnih inprečnih sil.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 8cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm

| 01.02.05 | Schöck Isokorb® Tip KS |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.05.0001 | Schöck Isokorb® KS 14 V8 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KS14 kot nosilni element za termično ločitev
nepodprtega-prosto previsnega jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne kostrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.05.0002 | Schöck Isokorb® KS 14 V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KS14 kot nosilni element za termično ločitev
nepodprtega-prosto previsnega jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektant a(statika) nosilne kostrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.05.0003 | Schöck Isokorb® KS 14 VV |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KS14 kot nosilni element za termično ločitev
nepodprtega-prosto previsnega jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne kostrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.05.0004 | Schöck Isokorb® KS 20 V10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KS20 kot nosilni element za termično ločitev
nepodprtega-prosto previsnega jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne kostrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.05.0005 | Schöck Isokorb® KS 20 V12 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip KS20 kot nosilni element za termično ločitev
nepodprtega-prosto previsnega jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče.
Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili
arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne kostrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.06 | Schöck Isokorb® Tip QS |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.06.0001 | Schöck Isokorb® QS 10 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QS10 kot nosilni element za termično ločitev podprtega
jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče. Izvedba v skladu s tehnično
dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oziroma
projektanta(statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.02.06.0002 | Schöck Isokorb® QS 12 |
| --- | --- |

Schöck Isokorb® tip QS12 kot nosilni element za termično ločitev podprtega
jeklenega nosilca od notranje (stropne) AB plošče. Izvedba v skladu s tehnično
dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oziroma
projektanta(statika) nosilne konstrukcije.
- višina elementa: 18/20/22cm
- širina elementa: 18cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 18cm

| 01.03 | Schöck Tronsole® - Zvocni izolacijski element |  |
| --- | --- | --- |

| 01.03.01 | Schöck Tronsole® Tip T |  |
| --- | --- | --- |

| 01.03.01.0001 | Schöck Tronsole® T 4 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip T4 kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno ramo. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 90 - 200 cm

- minimalna debelina podesta: 16 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 12 dB

- protipožarna zaščita: F90

- višina elementa: 16 – 22 (25) cm

| 01.03.01.0002 | Schöck Tronsole® T 6 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip T6 kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno ramo. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 90 - 200 cm

- minimalna debelina podesta: 16 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 12 dB

- protipožarna zaščita: F90

- višina elementa: 16 – 22 (25) cm

| 01.03.01.0003 | Schöck Tronsole® T 8 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip T8 kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno ramo. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 90 - 200 cm

- minimalna debelina podesta: 16 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 12 dB

- protipožarna zaščita: F90

- višina elementa: 16 – 22 (25) cm

| 01.04.02 | Schöck Tronsole® Tip F |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.02.0001 | Schöck Tronsole® F 1,0 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole tip F 1,0 kot zvočni izolacijski element med montažno stopniščno ramo in podestom, iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 100 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 28 dB

| 01.04.02.0002 | Schöck Tronsole® F 1,2 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip F 1,2 kot zvočni izolacijski element med montažno stopniščno ramo in podestom, iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 120 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 28 dB

| 01.04.02.0003 | Schöck Tronsole® F 1,5 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip F 1,5 kot zvočni izolacijski element med montažno stopniščno ramo in podestom, iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dolžina elementa: 150 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 28 dB

| 01.04.03 | Schöck Tronsole® Tip QW |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.03.0001 | Schöck Tronsole® QW |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip QW kot nosilni zvočni izolacijski element med polžasto zavito stopniščno ramo in steno stanovanjske enote. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- dimenzije trna: 330/60/40 mm

- dimenzije puše: 130/130/66 mm

- izboljšanje zvočne izolacije: 27 dB

- širina spoja: 10 – 40 mm

| 01.04.04 | Schöck Tronsole® Tip B |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.04.0001 | Schöck Tronsole® B 100x35 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 35 cm

- dolžina elementa: 100 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB

| 01.04.04.0002 | # Schöck Tronsole® B 100x60 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 60 cm

- dolžina elementa: 100 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB

| 01.04.04.0003 | # Schöck Tronsole® B 120x35 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 35 cm

- dolžina elementa: 120 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB

| 01.04.04.0004 | # Schöck Tronsole® B 120x60 |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 60 cm

- dolžina elementa: 120 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB

| 01.04.04.0004 | # Schöck Tronsole® B 150x60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Schöck Tronsole® tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 60 cm

- dolžina elementa: 150 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB

| 01.04.05 | Schöck Tronsole® Tip AZ |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.05.0001 | Schöck Tronsole® AZ |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip AZ kot oblika vdolbine za zvočno izolacijo med podestom in stopniščno – stanovanjsko steno brez nosilnega elementa. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 30 cm

- višina elementa: 21,6 cm

- globina elementa: 15 cm

- minimalna debelina podesta: 16 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 26 dB

| 01.04.06 | Schöck Tronsole® Tip AZT |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.06.0001 | Schöck Tronsole® AZT |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip AZT kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno – stanovanjsko steno z nosilnim elementom. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:

- širina elementa: 30 cm

- višina elementa: 21,6 cm

- globina elementa: 15 cm

- minimalna debelina podesta: 16 cm

- izboljšanje zvočne izolacije: 26 dB

| 01.04.07 | Schöck Tronsole® Tip PL |  |
| --- | --- | --- |

| 01.04.07.0001 | Schöck Tronsole® PL |
| --- | --- |

Schöck Tronsole® tip PL kot zvočni samolepilni element za prosto oblikovanje spoja med stopniščno ramo, steno in podestom iz visoko odporne PE pene.

- dolžina elementa: 100 cm

- širina elementa: 35,5 cm

- debelina elementa: 1,5 cm

| 01.05 | Schöck SLD/ESD - Sistem trnove |  |
| --- | --- | --- |

| 01.05.01 | Schöck Sistem trnov Tip SLD plus |  |
| --- | --- | --- |

| 01.05.01.0001 | Schöck Sistem trnov SLD 40 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD40 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0002 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 40 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 40 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0003 | # Schöck Sistem trnov SLD 50 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 50 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0004 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 50 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 50 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0005 | # Schoök Sistem trnov SLD 60 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 60 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta(statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 24mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0006 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 60 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 60 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 24mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0007 | # Schöck Sistem trnov SLD 70 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 70 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 27mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0008 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 70 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 70 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 27mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0009 | # Schöck Sistem trnov SLD 80 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 80 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 30mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0010 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 80 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 80 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta(statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 30mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0011 | # Schöck Sistem trnov SLD 120 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 120 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 37mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0012 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 120 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 120 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 37mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0013 | # Schöck Sistem trnov SLD 150 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD 150 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 42mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.01.0014 | # Schöck Sistem trnov SLD Q 150 plus |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip SLD Q 150 plus kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz trna in puše. Izvedba v
skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- premer trna: 42mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02 | Schöck Sistem trnov Tip ESD |  |
| --- | --- | --- |

| 01.05.02.0001 | # Schöck Sistem trnov ESD-K 20 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-K20 kot nosilni element za prenos precnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnicne dokumentacije proizvajalca.

Premer trna: 20mm

Dolžina trna: 300mm

Širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0002 | # Schoeck Sistem trnov ESD-K 22 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-K22 kot nosilni element za prenos precnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnicne dokumentacije proizvajalca.

Premer trna: 22mm

Dolžina trna: 300mm

Širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0003 | # Schöck Sistem trnov ESD-K 25 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-K25 kot nosilni element za prenos precnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnicne dokumentacije proizvajalca.

Premer trna: 25mm

Dolžina trna: 300mm

Širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0004 | # Schöck Sistem trnov ESD-K 30 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-K30 kot nosilni element za prenos precnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnicne dokumentacije proizvajalca.

Premer trna: 30mm

Dolžina trna: 350mm

Širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0005 | # Schöck Sistem trnov ESD-S 20 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-S 20 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta(statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 20mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0006 | Schöck Sistem trnov ESD-SQ 20 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-SQ 20 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 20mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0007 | # Schöck Sistem trnov ESD-S 22 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-S 22 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0008 | # Schöck Sistem trnov ESD-SQ 22 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-SQ 22 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 22mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0009 | # Schöck Sistem trnov ESD-S 25 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-S 25 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 25mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0010 | # Schöck Sistem trnov ESD-SQ 25 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-SQ 25 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 25mm
- dolžina trna: 300mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0011 | # Schöck Sistem trnov ESD-S 30 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-S 30 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 30mm
- dolžina trna: 350mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.05.02.0012 | # Schöck Sistem trnov ESD-SQ 30 |
| --- | --- |

Sistem trnov Schöck tip ESD-SQ 30 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri
razteznih spojih v vzdolžmi smeri trna, sestavljen iz trna in puše Q iz
nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne
konstrukcije.
- premer trna: 30mm
- dolžina trna: 350mm
- širina spoja: 0-60mm

| 01.06.01 | Schöck Bole® Tip O/U |  |
| --- | --- | --- |

| 01.06.01 | Schöck Bole® –O/U |
| --- | --- |

Schöck Bole® tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in
talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck
BOLE po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.