Schöck Tronsole Type T-V2

comme interruption acoustique porteuse entre palier/débordement et marche d’escalier avec profil de joint droit, approuvé au niveau des techniques de construction par le DIBt sous le numéro (Z 15.7-310),

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 33 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 34 dB selon DIN 7396

Classe de résistance au feu R90 selon le certificat de sécurité incendie

Longueur d'élément de 700 à 1300 mm : ... mm

Hauteur d'élément de 160 à 320 mm : ... mm

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité.

La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type FS-V2-Lxxx

comme interruption acoustique porteuse entre palier préfabriqué et palier/débordement, en mousse PE antidéflagrante, adhésif, pour un joint d'étanchéité sans pont acoustique, charnière clip pour la protection des bords lors du déplacement de l'escalier

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 31 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 36 dB selon DIN 7396

Classe de résistance incendie F90 selon le certificat de sécurité incendie moyennant couverture de béton suffisante de la console pour F90

Longueur de l'élément. ____________ m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-H120

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier galvanisé et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint jusqu'à 50 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 120 mm ou 130 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-H120 (acier spécial)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier spécial A2 et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint jusqu'à 50 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 120 mm ou 130 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les indications de l'architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être prise en considération.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV (acier)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier galvanisé et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint jusqu'à 50 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 140 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2 (acier spécial)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier spécial A2 et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint jusqu'à 50 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 140.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-XL (acier spécial)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier spécial A2 et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°.

Largeur de joint de 51 à 100 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 140 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-XL (acier)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier galvanisé et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint de 51 à 100 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 140 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-XL-H120 (acier spécial)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier spécial A2 et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint de 51 à 100 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 120 mm ou 130 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-XL-H120 (acier)

comme interruption acoustique porteuse entre l'escalier en colimaçon et le mur de la cage d'escalier, approuvé au niveau de la technique de construction par le DIBt sous le numéro Z 15.7-311, composé d'un élément mural, d'un profil porteur et d’une enveloppe. Le profil porteur est en acier galvanisé et pour l'élément mural, il peut pivoter jusqu'à ± 25°. Largeur de joint de 51 à 100 mm, épaisseur de la surface de circulation H ≥ 120 mm ou 130 mm.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 30 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 38 dB selon DIN 7396

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Manchon ignifuge Schöck Type Q

En complément du manchon ignifuge de type Q pour les joints.

manchon ignifuge partiel type Q complémentaire de 26 - 45 mm 1

manchon ignifuge partiel type Q complémentaire de 46 - 65 mm 2

Pour satisfaire à la classe de résistance incendie R 90 selon le certificat de sécurité incendie.

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1000-B600

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE très résistante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 32 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 35 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,00 m/0,60 m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité.  La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1100-B350

comme interruption acoustique porteuse entre la volée d'escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 32 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 35 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,10 m/0,35 m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1500-B350

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 32 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 35 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,50 m/0,35 m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. . La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1500-B600

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 32 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 35 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,50 m/0,60 m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type BS-V1-Lxxx-Bxxx (sur mesure)

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 32 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 35 dB selon DIN 7396

Longueur d'élément    ____________ m

Largeur d'élément    ____________ m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité.  La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type BS-V2-Lxxx-Bxxx (sur mesure)

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 31 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 36 dB selon DIN 7396

Longueur d'élément    ____________ m

Largeur d'élément    ____________ m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V2-L1100-B600

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 31 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 36 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,10 m/0,60 m

Livraison et installation selon les indications de l'architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être prise en considération.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Z-VH+VH

comme interruption acoustique entre le palier et le mur d'une cage d'escalier, pour le transfert des forces transversales positives et négatives ainsi que des forces horizontales. Muni d'un profil de connexion certifié (LGA Nürnberg S-N/130257) pour un raccord sans pont acoustique avec un Schöck Tronsole type L-250

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 27 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 40 dB selon DIN 7396

Classe de résistance incendie F90 selon le certificat de sécurité incendie moyennant couverture de béton suffisante de la console pour F90

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type B-V2-L1500-B350

comme interruption acoustique porteuse entre la marche d’escalier et le sol, en mousse PE antidéflagrante, adhésive, pour une étanchéité de joint sans pont acoustique

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 31 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 36 dB selon DIN 7396

Longueur/largeur d'élément : 1,50 m/0,35 m

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Z-VH+VH-T

comme interruption acoustique entre le palier et un mur d'une cage d'escalier avec un profil de connexion certifié (LGA Nürnberg S-N/130257) pour un raccord sans pont acoustique avec le Schöck Tronsole type L-250, composé de l'élément mural type Z-VH+VH et de l'élément porteur type Z Part T pour les forces transversales positives et négatives ainsi que les forces horizontales.

Diminution mesurée des bruits d’impact : Lw* ≥ 27 dB selon DIN 7396

Norme mesurée-norme-niveau des bruits d'impact : Ln,w ≤ 40 dB selon DIN 7396

Classe de résistance au feu F90 selon le certificat de sécurité incendie

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.

- Schöck Tronsole Type Z Part T

Panier d'armature certifié par LGA Nürnberg S-N/130257, en combinaison avec les Schöck Tronsole type Z-V, Z-V+V et Z-VH+VH

Classe de résistance au feu F90 selon le certificat de sécurité incendie

Livraison et installation selon les instructions de l’architecte ou de l'ingénieur en stabilité. La documentation technique du fabricant doit être respectée.

L'installation doit être réalisée selon les directives d’installation du fabricant.