- Cahier de charges Schöck IDock®

- Description

Mise en conformité des interruptions thermiques des balcons en béton armé pour les nouvelles constructions. Numéro d'agrément Z-15.7-317. Schöck IDock se compose d'un bord et d'un évidement et sert au positionnement précis des évidements dans le sol en béton. Schöck IDock doit toujours être combiné à l'élément Schöck Isokorb K-E ou Q (P)-E. Pour une installation ultérieure avec une force adéquate, l'espace creux créé dans le sol sera rempli de mortier de coulée CUGLATON SKID ou PAGEL V1/50.

Types

IDock1 : pour une épaisseur de sol H = 160-250 mm et une utilisation sans barre de rive - (IDock1-RD-L1000)

IDock2 : pour une épaisseur de sol H = 160-200 mm et une utilisation avec barre de rive - (IDock2-RD-L1000)

Longueur de l'élément 1,00 m.

La hauteur du bord peut être ajustée sur le chantier en fonction de l'épaisseur du sol.

Livraison et installation conformément aux instructions de l'architecte ou de l'ingénieur en stabilité. Les documents techniques du fabricant doivent être respectés.